Câu 1. Một hệ điều hành không thể khởi động sau khi thêm ổ SATA thứ hai. Biết các bộ phận không lỗi, nguyên nhân có thể là gì?
A. Ổ đĩa mới bị hỏng MBR
B. Thứ tự khởi động trong BIOS không chính xác
C. Kernel module cho SATA chưa được tải
D. Ổ đĩa mới chưa được định dạng
Gợi ý: Sách nói cần cấu hình boot device order trong BIOS.

Câu 2. Để khắc phục lỗi không khởi động sau khi thêm ổ cứng, cần thay đổi cài đặt nào?
A. Cài đặt lại GRUB
B. Cấu hình lại thứ tự khởi động trong BIOS
C. Định dạng lại ổ cứng
D. Cập nhật kernel
Gợi ý: Đảm bảo ổ có bootloader là đầu tiên trong boot order.

Câu 3. Lệnh nào hiển thị chi tiết card đồ họa như hệ điều hành phát hiện?
A. lsusb
B. lspci
C. lsmod
D. dmesg
Gợi ý: lspci hiển thị tất cả thiết bị trên bus PCI.

Câu 4. Lệnh nào chỉ hiển thị thông tin về thiết bị PCI?
A. lspci
B. lsusb
C. lsmod
D. lscpu
Gợi ý: lspci chuyên dụng cho PCI bus.

Câu 5. Lệnh nào xác định kernel module đang dùng cho một thiết bị PCI cụ thể?
A. lspci -s 03:00.0 -v
B. lspci -s 03:00.0 -k
C. Cả A và B
D. lsmod | grep RAID
Gợi ý: Cả -v và -k đều hiển thị kernel driver.

Câu 6. Để xem module nào điều khiển thiết bị PCI, lspci cần tùy chọn nào?
A. -s
B. -v hoặc -k
C. -t
D. -d
Gợi ý: -v (verbose) hoặc -k (kernel driver).

Câu 7. Lỗi "Module bluetooth is in use" khi gỡ module bluetooth cho biết điều gì?
A. Module đang bị blacklist
B. Module đang được một tiến trình sử dụng
C. Không có quyền root
D. Module không tồn tại
Gợi ý: Module đang được dùng bởi một process.

Câu 8. Để buộc gỡ kernel module đang bận mà không reboot, cần làm gì?
A. Dùng rmmod -f
B. Dừng tiến trình đang dùng module trước
C. Blacklist module
D. Reboot hệ thống
Gợi ý: Cần xác định và dừng process dùng module.

Câu 9. Máy chủ cũ không khởi động nếu không phát hiện bàn phím. Cách khắc phục?
A. Cắm bàn phím USB
B. Tắt tùy chọn "Halt on keyboard error" trong BIOS
C. Cập nhật firmware
D. Dùng bàn phím PS/2
Gợi ý: BIOS có tùy chọn deactivate locking khi không có bàn phím.

Câu 10. Thông báo "Keyboard not found" khiến máy dừng khởi động, cách xử lý?
A. Cắm bàn phím
B. Vào BIOS tắt kiểm tra bàn phím
C. Cập nhật kernel
D. Thay mainboard
Gợi ý: Tùy chọn "Halt on error" hoặc tương tự.

Câu 11. Tại sao lệnh lspci không có trên Raspberry Pi (ARM)?
A. Raspberry Pi không có bus PCI
B. Không hỗ trợ lệnh lspci
C. Kiến trúc khác nên không cần
D. Chỉ dùng cho server
Gợi ý: Raspberry Pi thiếu PCI bus.

Câu 12. Trên máy ARM, lệnh nào thường dùng để xem thiết bị kết nối?
A. lspci
B. lsusb
C. lsscsi
D. dmidecode
Gợi ý: USB là bus phổ biến, lsusb vẫn hoạt động.

Câu 13. Router Linux có cổng USB cắm ổ cứng ngoài. Ổ cứng được đặt tên trong /dev/ là gì?
A. /dev/hda
B. /dev/sda
C. /dev/usb0
D. /dev/mmcblk0
Gợi ý: Kernel hiện đại nhận USB HDD là SCSI (sd).

Câu 14. Làm thế để biết ổ USB được gán tên gì trong /dev/?
A. ls /dev
B. dmesg sau khi cắm USB
C. fdisk -l
D. Tất cả các đáp án
Gợi ý: Cả ba cách đều dùng được.

Câu 15. Làm thế để biết hệ thống có bị lỗ hổng Meltdown không?
A. Xem /proc/cpuinfo dòng "bugs"
B. lscpu
C. sysctl
D. /var/log/dmesg
Gợi ý: /proc/cpuinfo có dòng bugs: cpu_meltdown.

Câu 16. Dòng nào trong /proc/cpuinfo cho biết lỗ hổng Meltdown?
A. flags
B. model name
C. bugs
D. stepping
Gợi ý: bugs hiển thị các lỗ hổng đã biết.

Câu 17. Trên máy dùng BIOS, mã bootstrap nằm ở đâu?
A. Trong ROM BIOS
B. Trong MBR của thiết bị lưu trữ đầu tiên
C. Trong phân vùng /boot
D. Trong ESP
Gợi ý: BIOS tải bootloader từ MBR (440 byte đầu).

Câu 18. Kích thước của MBR là bao nhiêu byte?
A. 440
B. 446
C. 512
D. 1024
Gợi ý: 512 byte, trong đó 440 byte đầu là bootstrap.

Câu 19. EFI applications được lưu ở đâu?
A. Trong MBR
B. Trong phân vùng ESP với filesystem FAT
C. Trong /boot/efi
D. Cả B và C
Gợi ý: ESP thường được mount tại /boot/efi.

Câu 20. Phân vùng ESP thường được định dạng filesystem gì?
A. ext4
B. NTFS
C. FAT32
D. XFS
Gợi ý: UEFI yêu cầu FAT12/16/32 cho ESP.

Câu 21. Tham số kernel nào chỉ định root filesystem đúng?
A. rootfs
B. root
C. init
D. systemd.unit
Gợi ý: Cú pháp root=/dev/sda3.

Câu 22. Để chuyển sang runlevel 1 qua kernel parameter, cần thêm gì?
A. 1
B. single
C. S
D. Tất cả các đáp án
Gợi ý: systemd chấp nhận 1, S, hoặc single.

Câu 23. Thông báo "ALERT! /dev/sda3 does not exist" cho biết điều gì?
A. Ổ cứng bị hỏng
B. Kernel không tìm thấy thiết bị root
C. GRUB bị lỗi
D. initramfs bị thiếu
Gợi ý: Kernel không tìm thấy device được chỉ định.

Câu 24. Khi nhận thông báo trên, người dùng được đưa vào shell gì?
A. Normal user shell
B. Rescue shell từ initramfs
C. GRUB shell
D. Single user mode shell
Gợi ý: Shell trong initramfs.

Câu 25. Trên UEFI, cài hệ điều hành mới không làm hỏng bootloader cũ. Tại sao?
A. UEFI dùng NVRAM, không dùng MBR
B. Mỗi OS có phân vùng EFI riêng
C. Secure Boot bảo vệ
D. GRUB được cài trong ROM
Gợi ý: UEFI không dựa vào MBR.

Câu 26. Trên UEFI, cơ chế nào lưu thông tin bootloader?
A. MBR
B. NVRAM
C. CMOS
D. /etc/fstab
Gợi ý: UEFI lưu trong NVRAM.

Câu 27. Hậu quả khi cài kernel tùy chỉnh mà không có initramfs phù hợp?
A. Kernel không khởi động
B. Root filesystem không truy cập được nếu driver là module
C. Reboot liên tục
D. Mất dữ liệu
Gợi ý: initramfs cần chứa module để mount root.

Câu 28. Tại sao initramfs cần thiết?
A. Giảm kích thước kernel
B. Kernel tải module trước khi mount root
C. Khởi động nhanh hơn
D. Mã hóa root
Gợi ý: initramfs cung cấp module cần thiết.

Câu 29. Tùy chọn dmesg nào tự động phân trang output?
A. -h
B. -H hoặc --human
C. -p
D. -l
Gợi ý: dmesg -H hoặc --human.

Câu 30. Làm thế xem boot messages từ lần khởi động trước trong systemd?
A. dmesg -b -1
B. journalctl -b -1
C. cat /var/log/boot.log
D. last boot
Gợi ý: journalctl -b -1.

Câu 31. Đọc journal files từ ổ gắn ngoài tại /mnt/hd, dùng lệnh nào?
A. journalctl -D /mnt/hd/var/log/journal
B. journalctl --directory=/mnt/hd/var/log/journal
C. Cả A và B
D. journalctl -f /mnt/hd/var/log
Gợi ý: journalctl -D hoặc --directory.

Câu 32. Kiểm tra journal của hệ thống offline?
A. Mount root và dùng journalctl -D
B. Chạy journalctl từ hệ thống đó
C. Dùng cat
D. Không thể
Gợi ý: Mount rồi chỉ định thư mục journal.

Câu 33. Lệnh telinit nào reboot hệ thống SysV?
A. telinit 0
B. telinit 1
C. telinit 6
D. telinit s
Gợi ý: Runlevel 6 là reboot.

Câu 34. Trên SysV, chuyển sang runlevel 1 (single user) bằng lệnh nào?
A. telinit 1
B. telinit s
C. telinit S
D. Tất cả các đáp án
Gợi ý: telinit 1, s, S đều được.

Câu 35. File /etc/rc1.d/K90network có chữ K nghĩa là gì?
A. Kích hoạt service
B. Dừng (Kill) service khi vào runlevel 1
C. Khởi động service
D. Giữ nguyên
Gợi ý: K = kill, service bị dừng.

Câu 36. File trong /etc/rc*.d/ bắt đầu bằng S có tác dụng gì?
A. Start service
B. Stop service
C. Không làm gì
D. Xóa service
Gợi ý: S = start.

Câu 37. Lệnh systemctl nào kiểm tra sshd.service có đang chạy không?
A. systemctl status sshd.service
B. systemctl is-active sshd.service
C. Cả A và B
D. systemctl check sshd
Gợi ý: status và is-active đều dùng được.

Câu 38. Lệnh systemctl nào hiển thị trạng thái chi tiết của service?
A. systemctl show
B. systemctl status
C. systemctl list-units
D. systemctl is-enabled
Gợi ý: systemctl status.

Câu 39. Lệnh systemctl nào bật unit khởi động cùng hệ thống?
A. systemctl start
B. systemctl enable
C. systemctl activate
D. systemctl daemon-reload
Gợi ý: enable tạo symlink.

Câu 40. Lệnh systemctl nào chỉ bật unit cho phiên hiện tại?
A. systemctl enable
B. systemctl start
C. systemctl run
D. systemctl once
Gợi ý: start chỉ chạy lần này.

Câu 41. Trên SysV, default runlevel là 3 nhưng luôn boot vào runlevel 1. Nguyên nhân?
A. Kernel parameter có "1" hoặc "single"
B. /etc/inittab lỗi
C. GRUB hỏng
D. init không đọc /etc/inittab
Gợi ý: Tham số kernel ghi đè.

Câu 42. Kiểm tra kernel parameters trong hệ thống đang chạy?
A. cat /proc/cmdline
B. cat /boot/grub/grub.cfg
C. dmesg | grep parameters
D. systemctl show
Gợi ý: /proc/cmdline.

Câu 43. Trong systemd, /sbin/init là symlink đến file nào?
A. /lib/systemd/systemd
B. /usr/lib/systemd/systemd
C. /bin/systemd
D. /sbin/systemd
Gợi ý: Thường là /lib/systemd/systemd.

Câu 44. PID 1 trong systemd là tiến trình nào?
A. systemd
B. init
C. Cả A và B
D. kernel
Gợi ý: systemd là init, PID 1.

Câu 45. Lệnh nào hiển thị default target trong systemd?
A. systemctl get-default
B. ls -l /etc/systemd/system/default.target
C. Cả A và B
D. systemctl show default
Gợi ý: Cả hai đều đúng.

Câu 46. Target mặc định không nên là target nào?
A. multi-user.target
B. graphical.target
C. shutdown.target
D. basic.target
Gợi ý: shutdown.target tương đương runlevel 0.

Câu 47. Lệnh nào hủy lệnh shutdown đã lên lịch?
A. shutdown -c
B. shutdown -a
C. systemctl cancel
D. halt -c
Gợi ý: shutdown -c.

Câu 48. Lệnh nào thông báo cho tất cả người dùng trước khi shutdown?
A. wall
B. write all
C. broadcast
D. notify
Gợi ý: wall.

Câu 49. File của GRUB bootloader thường lưu ở đâu?
A. /boot/grub
B. /etc/grub
C. /grub
D. /boot/efi
Gợi ý: /boot/grub.

Câu 50. Phân vùng nào chứa kernel và initrd?
A. /
B. /boot
C. /var
D. /home
Gợi ý: /boot.

Câu 51. Để đảm bảo PC luôn tải kernel, /boot kết thúc trước giới hạn nào?
A. cylinder 512
B. cylinder 1024
C. sector 1024
D. 1 TB
Gợi ý: cylinder 1024.

Câu 52. Kích thước khuyến nghị cho /boot hiện nay?
A. 100 MB
B. 300 MB
C. 1 GB
D. 2 GB
Gợi ý: 300 MB.

Câu 53. Phân vùng EFI thường được mount ở đâu?
A. /boot
B. /boot/efi
C. /efi
D. /sys/firmware/efi
Gợi ý: /boot/efi.

Câu 54. Phân vùng ESP có mã GPT là gì?
A. C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B
B. 0xEF (MBR)
C. Cả A và B
D. 83
Gợi ý: GPT có GUID, MBR có ID 0xEF.

Câu 55. Khi tự mount filesystem thủ công, nên mount dưới thư mục nào?
A. /media
B. /mnt
C. /mount
D. /misc
Gợi ý: /mnt.

Câu 56. Thư mục nào dùng cho mount tự động thiết bị di động?
A. /mnt
B. /media
C. /dev
D. /run/media
Gợi ý: /media.

Câu 57. Đơn vị nhỏ nhất trong Volume Group của LVM?
A. Sector
B. Extent
C. Block
D. Physical Volume
Gợi ý: Extent.

Câu 58. Kích thước Logical Volume được xác định thế nào?
A. Số extent * kích thước extent
B. Kích thước Physical Volume
C. Số partition
D. Dung lượng đĩa
Gợi ý: Số extent nhân với PE size.

Câu 59. Trên MBR, ID của EFI System Partition?
A. 0xEF
B. 0xEE
C. 0x83
D. 0x82
Gợi ý: 0xEF.

Câu 60. Trên GPT, UUID của ESP?
A. C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B
B. 0xEF
C. 83
D. 8200
Gợi ý: Đúng GUID.

Câu 61. Ngoài swap partition, cách tăng swap nhanh trên Linux?
A. Dùng swap file
B. Tăng RAM
C. Dùng zram
D. Không thể
Gợi ý: Swap file.

Câu 62. Lệnh nào tạo swap file?
A. mkswap
B. swapon
C. dd + mkswap
D. mkfs.swap
Gợi ý: Tạo file với dd, sau đó mkswap.

Câu 63. Ngoài /etc/fstab, file cấu hình nào dùng để mount?
A. /etc/mtab
B. Systemd mount unit
C. /etc/rc.local
D. /proc/mounts
Gợi ý: Systemd mount unit (.mount).

Câu 64. Thư mục chứa systemd mount unit?
A. /etc/systemd/system
B. /lib/systemd/system
C. /usr/lib/systemd
D. /run/systemd
Gợi ý: /etc/systemd/system.

Câu 65. Vị trí mặc định của file cấu hình GRUB 2?
A. /boot/grub/menu.lst
B. /boot/grub/grub.cfg
C. /etc/grub.conf
D. /boot/grub2/grub.conf
Gợi ý: /boot/grub/grub.cfg.

Câu 66. File cấu hình chính GRUB 2 không nên sửa trực tiếp?
A. /etc/default/grub
B. /boot/grub/grub.cfg
C. /boot/grub/menu.lst
D. /etc/grub.d/40_custom
Gợi ý: grub.cfg được sinh tự động.

Câu 67. Các bước thay đổi cài đặt GRUB 2?
A. Sửa /boot/grub/grub.cfg trực tiếp
B. Sửa /etc/default/grub, chạy update-grub
C. Sửa /etc/grub.conf, chạy grub-install
D. Sửa /etc/default/grub rồi reboot
Gợi ý: Sửa /etc/default/grub, sau đó update-grub.

Câu 68. Lệnh tạo lại grub.cfg sau khi sửa /etc/default/grub?
A. grub-install
B. update-grub
C. grub-mkconfig
D. Cả B và C
Gợi ý: update-grub là shortcut của grub-mkconfig.

Câu 69. Custom menu entries cho GRUB 2 nên thêm vào file nào?
A. /etc/grub.d/40_custom
B. /boot/grub/grub.cfg
C. /etc/default/grub
D. /etc/grub.d/00_header
Gợi ý: 40_custom.

Câu 70. Trong /etc/grub.d/, các file xử lý theo thứ tự nào?
A. Alphabetical
B. Numerical order
C. Ngẫu nhiên
D. Theo thời gian sửa
Gợi ý: Numerical order.

Câu 71. File menu entries cho GRUB Legacy?
A. /boot/grub/grub.cfg
B. /boot/grub/menu.lst
C. /etc/grub.conf
D. /boot/grub/menu.1st
Gợi ý: /boot/grub/menu.1st.

Câu 72. Cách vào GRUB shell từ menu?
A. Nhấn c
B. Nhấn e
C. Nhấn Esc
D. Nhấn Ctrl+C
Gợi ý: Nhấn c.

Câu 73. Trên GRUB Legacy, entry root (hd0,2) không boot được vì sao?
A. GRUB Legacy đánh số partition từ 0, phải là (hd0,1)
B. hd0 sai
C. Thiếu chainloader
D. Kernel parameter sai
Gợi ý: Partition thứ hai là (hd0,1).

Câu 74. Trên GRUB Legacy, disk đầu tiên (hd0), partition thứ hai viết là?
A. (hd0,1)
B. (hd0,2)
C. (hd1,1)
D. (hd0,0)
Gợi ý: Đánh số từ 0.

Câu 75. Lệnh xác định partition boot trên /dev/sda?
A. fdisk -l /dev/sda
B. parted /dev/sda print
C. lsblk
D. Cả A và B
Gợi ý: fdisk -l, dấu * ở cột Boot.

Câu 76. Trong fdisk -l, partition boot được đánh dấu bằng?
A. *
B. b
C. +
D. !
Gợi ý: Dấu sao.

Câu 77. Lệnh tìm UUID của partition?
A. blkid
B. ls -l /dev/disk/by-uuid/
C. Cả A và B
D. df -h
Gợi ý: Cả blkid và ls -l.

Câu 78. UUID của /dev/sda1 lưu trong thư mục nào?
A. /dev/disk/by-uuid/
B. /proc/partitions
C. /etc/uuid
D. /sys/block
Gợi ý: /dev/disk/by-uuid/.

Câu 79. Để GRUB 2 chờ 10 giây, thêm dòng gì vào /etc/default/grub?
A. GRUB_TIMEOUT=10
B. GRUB_DELAY=10
C. GRUB_TIMEOUT=10s
D. TIMEOUT=10
Gợi ý: GRUB_TIMEOUT=10.

Câu 80. GRUB_TIMEOUT=-1 có ý nghĩa gì?
A. Không hiển thị menu
B. Chờ vô thời hạn
C. Boot ngay
D. Lỗi
Gợi ý: Chờ vô thời hạn.

Câu 81. Từ GRUB Legacy shell, cài GRUB vào partition đầu của disk thứ hai?
A. root (hd1,0) và setup (hd1)
B. root (hd0,1) và setup (hd0)
C. root (hd1,1) và install (hd1)
D. root (hd2,0) và setup (hd2)
Gợi ý: root (hd1,0); setup (hd1).

Câu 82. Lệnh trong GRUB shell cài bootloader vào MBR?
A. install
B. setup
C. makeactive
D. chainload
Gợi ý: setup (hd0).